采购招标文件

标的物名称：外圆磨床M1380×3000-H

中国机械总院集团青岛分院有限公司

二〇二六二〇二六年七月

目录

第一章 招标公告	2

第二章  投标须知及投标须知前附表	3

第三章  合 同 条 款	15

第四章  标的物及需求（URS）	16

第五章   投标文件商务部分格式	17

第六章   投标文件技术部分格式	30

# 第一章 招标公告

- 招标人名称：中国机械总院集团青岛分院有限公司

二、标的物名称：外圆磨床M1380×3000-H

三、投标人资格要求：

（1）在中国境内注册，具有独立法人资格；

（2）投标人具有相应的 生产（经营）许可证及相关的质量管理体系认证证书；

（3）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的投标人；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）投标人应遵守《中华人民共和国合同法》及其它有关的中国法律和法规；

（7）本标的物不接受联合体报价。

四、标的物说明： 详细技术要求见招标文件“第四章”。

五、投标截止日期：2022年07月28日止。

六、开标日期：2021年08月01日。

开标地点：中国机械总院集团青岛分院有限公司

七、联系方式：

采购人：中国机械总院集团青岛分院有限公司

联系人：武彬

联系方式：0532-58923301

# 第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标的物名称 | 外圆磨床 |
| 2 | 放置地点 | 中国机械总院集团青岛分院有限公司407会议室 |
| 3 | 需求数量 | 壹台 |
| 4 | 技术要求 | 详见URS |
| 5 | 验收标准 | 详见URS |
| 6 | 招标范围 | 外圆磨床 |
| 7 | 质保期 | 1年（投标人自行竞报最长质保期） |
| 8 | 工期要求 | 投标人自行竞报最短工期。（含安装、调试） |
| 9 | 投标人资格要求 | 内容与“第一章 投标公告 ”一致。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 投标有效期 | 开标日后的 5 天（日历日） |
| 12 | 付款方式 | 合同生效后支付合同总额的30%，发货前30%，到货验收合格后付30%，质保金10%（设备验收之日起一年内付清）。 |
| 13 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织勘察现场，投标人自行勘察，勘测所需一切费用自理。 |
| 14 | 招标文件的澄清 | 投标人拟澄清的问题，须在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前以书面形式通知招标人。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。 |
| 15 | 投标人的替代方案 | 本项目不接受替代方案 |
| 16 | 投标文件份数 | 商务标书： 1 份正本， 1 份副本。 技术标书： 1 份正本， 1 份副本。 装订：商务标书和技术标书分开制作装订，胶装。 包装：商务标书和技术标书的正本和所有副本分别密封包装，否则视为无效投标。 |
| 17 | 投标文件提交地点及截止时间 | 递交地点：中国机械总院集团青岛分院有限公司。 投标截止时间：2022年 07 月 28 日止。 |
| 18 | 开标 | 开标日期：2022年 08 月01日，具体时间另行通知。 开标地点：中国机械总院集团青岛分院有限公司407会议室 |
| 19 | 评标方法与标准 | 综合评定 |
| 20 | 招标单位 | 中国机械总院集团青岛分院有限公司 |
|  | 联系人 | 武彬 |
|  | 联系电话 | 0532-58923301 |
|  | 邮箱 | 412737254@qq.com |

二、投标须知

(一)总则

1．项目说明

1.1项目说明：详见本须知前附表第1项～第4项。

2．招标范围及工期

2.1招标范围：详见本须知前附表第6项。

2.2工期要求：详见本须知前附表第8项。

3．合格的投标人

3.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

3.2投标人合格条件：详见本招标公告。

3.3资格审查方式：详见本须知前附表第10项.

3.4本次招标不接受联合体投标。

4．投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

(二)招标文件

6．招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  合同条款

第四章  标的物及需求

第五章  投标文件商务部分格式

第六章  投标文件技术部分格式

6.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3 日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在获得招标文件 3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7．招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间  3  日前，以书面形式向招标人提出澄清要求，按前附表标明的联系方式发电子邮件或传真，并电话通知前附表所列处的业务联系人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间  1  日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一个工作日内，以书面形式给予确认。这种澄清或答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8．招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间  3  日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清和修改。

8.2 招标文件的修改将以书面的形式发送给所有的投标人，投标人应于收到该修改文件后  1  个工作日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件 、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交文件的截止日期，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件的编制

9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10．投标文件的组成

10.1投标文件应分为商务部分和技术部分，并应分别装订。

10.2商务部分包括下列内容：

10.2.1报价函部分

(1)投标函；

(2)法定代表人授权委托书；

(3)开标一览表（加盖公章）；

10.2.2资格审查部分（资格预审）

（1)营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照复印件（加盖公章）。

（2)法定代表人授权委托书原件（法定代表人亲自参加投标的须提供法定代表人证及身份证复印件）；

（3）其他资质、资格证书等复印件（加盖公章）；

（4) 投标人所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、货物清单、产品合格证书和商检证明并负责办理全部与设备有关的进口证件及手续；

（5）本项目不接受联合体投标；

（6) 投标人认为需要提交的其它文件；

（7) 需要提交的其他文件。

10.2.3商务报价部分

(1)投标报价汇总表

(2)报价明细表

（3）质保期期限规定

(4)商务偏离表

(5)获奖证书；

(6)投标人认为应提供的资料。

10.3 技术部分包括下列内容：

10.3.1 投标货物的技术性能：

(1)主要设备、材料技术指标和性能的详细说明（包括宣传彩页、图纸和数据）等相关资料。

10.3.2 设计或方案

(1)编制依据及原则

(2)调试、验收方案；

10.3.3售后服务方案

(1)技术支持及对买方操作、维护人员培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、目的、内容、培训程度等）。

(2) 质保期内的售后服务方案、承诺及机构,质保期后服务收费情况。

10.3.4技术偏离表

投标人应按上述规定制作投标文件，并按招标文件的相关格式进行编制；没有的格式，可以自行设计。

11．投标文件格式

11．1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

12．投标报价

12.1投标单位应根据招标文件提出的技术要求、平面布置图和踏勘现场的结果，进行深化设计，自行计算各项工程量，编制各项单价、合价及投标总价，本报价为固定材料单价总价包死，如图纸发生变更并经采购方现场签证方可进行工程追加。

12.2 除非合同中另有规定，投标人对《报价明细表》 中的全部货物和服务的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、材料的费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3 投标人的报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，在合同实施期内不得调整。同时，在合同实施期间也不因市场变化因素而变动。

12.4 投标人应按《报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

12.5 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

12.6 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

12.7 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

12.8 投标报价不包含总包配合费，但现场施工水电费用投标方自理。

12.9 验收：由采购单位组织验收。

13．投标货币

13．1投标报价采用的币种为人民币。

14．投标有效期

14．1 投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14．2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

15．投标人的替代方案

15.1本次招标不接受替代方案。

16．投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

16.2投标文件的正本和副本（正本为原签字及全部盖原章，副本为正本复印件并在封面盖原章即可）正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。由委托代理人签字（或盖章）的投标文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。

16.4全套投标文件如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字（或盖章）。

(四)投标文件的提交

17．投标文件的装订、密封和标记

17.1投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“商务/技术标书正本”或“商务/技术标书副本”。

17.2在内层和外层投标文件密封袋上均应：

17.2.1写明招标人名称和地址；

17.2.2注明标的名称；

17.3除了按本须知第17.1款和第17.2款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第24条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

17.4如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.5所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

18．投标文件的提交

18.1投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19．投标文件提交的截止时间

19.1投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

19.2招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织采购。

20．迟交的投标文件

20.1招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21．投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

(五)开  标

22．开标

22.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并在此邀请所有投标人参加。

22.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第23条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3开标核查

22.3.1开标由中国机械总院集团青岛分院有限公司招标小组组织并主持。

22.3.2由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

22.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。但按规定提交合格撤回通知或被视为自动放弃投标或被按规定废标的投标文件不予开封。

22.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23．投标文件的有效性

23.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

23.1.1投标文件未按照本须知第18条的要求密封和标记的；

23.1.2逾期送达的；

23.1.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

23.2 招标人未将有效投标文件，送招标人进行评审、比较。

（六）评  标

24．评标

24.1 招标人负责评标活动。

24.2 评标人员应当客观、公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任。

24.3 评标人员不得与任何投标人或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

24.4 评标人员应当根据招标文件规定的标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.5 在评标过程中，评标人员发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

25．评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26．资格审查

26.1按照本公司招标管理制度对拟投标人进行资格审查。

27．投标文件的澄清

27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人将以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标人员在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

28．投标文件的初步评审

28.1开标后，经招标人审查符合本须知第24条有关规定的投标文件，才能提交评审。

28.2评标时，招标人将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.3如果投标文件不响应招标文件中的实质性条款，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29．投标文件计算错误的修正

29.1招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

29.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非招标人认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

29.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

30．投标文件的评审、比较和否决

30.1招标人将按照本须知第29条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2在评审过程中，招标人对通过初步评审的各投标人依次进行技术及商务，并以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3招标人依据本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和打分，向招标人提出书面评标报告，并将全部合格投标人依据得分从高到低的顺序，进行评标名次排序。

30.4评标方法和标准

详见本招标文件第八章。

30.5经评审，招标人认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人重新组织招标。

（七）定标

31．定标

31.1招标人将根据书面评标报告按投标人排序，依法择优确定中标人。

32．招标人拒绝投标的权力

32.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33．中标通知书

33.1中标人确定后，招标人将于   5  日内向中标人发出中标通知书。

34．合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起  5  日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，不得转让(转包)给他人。

35．履约担保：无

# 第三章  合 同 条 款

详见附件: 合同模板

# 第四章  标的物及需求（URS）

外圆磨床技术需求：

- 一、主要技术规格及参数要求

1、最大磨削直径                             800 mm

2、最小磨削直径                             50mm

3、最大磨削长度                             300mm

4、工件最大重量                             3000KG

5、中心高                                   500mm

6、顶尖距                                   3000mm

7、工件转速(无级)                            7-70r/min

8、上工作台最大回转角度                     顺时针1°，逆时针1°

9、工作台移动速度                           100～2500mm/min

10、砂轮规格                                Ф900×75×Ф305mm

11、砂轮线速度                              35m/sec

12、砂轮线速度                              725 r/min

13、丝杆最大移动量                          260 mm

14、快速进退量                              100mm

15、进给手轮一转移动量                      粗4，细0.5

16、进给手轮刻度值每格                      粗0.02，细0.0025

17、最小周期进给量                          粗0.02，细0.0025

18、头架顶尖锥孔                            公制#80

19、尾架顶尖锥孔                            公制#80

- 二、机床执行标准和验收标准

- 执行标准：

JB/T 7418.1-2019     <外圆磨床     形式与参数>

JB/T 7418.1-2019     <外圆磨床     技术条件>

GB/T 4685-2007      <外圆磨床     精度检验>

验收标准：

| 名称 | 标准试件Φ150×1500mm |
| --- | --- |
| 圆度 | 0.0025mm |
| 纵截面直径一致性 | 0.012mm |
| 表面粗糙度 | Ra0.32μm |

- 三．交货期3个月以内

# 第五章   投标文件商务部分格式

外圆磨床

商务文件

投标文件

标的物名称：

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字、盖章）

日        期：            年      月      日

目录

- 投标函

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 投标承诺书

- 投标报价

- 资格审查资料

- 投标商务偏离表

一、投标函

- 投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                          （标的物名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  元（￥        ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成该标的物，并确保该标的物能正常运行。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标书递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定与你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定期限内完成并移交全部合同标的物。

（5）我方保证本标的物质量达到                                 标准。

4、                 （其他补充说明）。

投  标  人：                         （盖单位章）

委托代理人：                         （签字）

地      址：

邮      箱：

电      话：

传      真：

邮      编：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）         （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加        标的物的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人姓名：　　　　　　　性别：　　　年龄：

投　标　人（盖单位章）：

法定代表人（法人印章）：

年　　　月　　　日

（代理人身份证复印件粘贴处）

附：

  - 投标承诺书

（一）投标承诺书

（招标单位）：

我单位有幸参加                    （标的物/标的物名称）的招投标活动，在此承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                 （印章或签字）

委托代理人：                 （签字）

年    月    日

  - 投标报价

标的物名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 报价（元） | 交货时间 | 质保期 | 付款方式 |

| 分项报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备件清单

| 序号 | 名称 | 是否含在总价内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

五、资格审查资料

证照资质材料

注：所有公司资质材料均复印件即可，需加盖公章，无需原件。

六、商务偏离表

标的物名称：

| 名称 | 招标文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：逐项列明，无偏离的写明“无”

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

年    月    日

# 第六章   投标文件技术部分格式

技术偏离表

标的物名称：

| 名称 | 招标文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术偏离需按照招标文件技术文件规定逐项列明，无偏离的写明“无”

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日